# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет информатика и управление (ИУ)

Кафедра Информационные системы и телекоммуникации (ИУ-3)

По курсу лекций  «Основы теории управления

и цифровая обработка сигналов», 3-й курс, 5-й семестр.

Отчет

по домашнему заданию №1

“Проектирование системы управления алгебраическим методом ”

Группа ИУ3-51б, вариант № 6,  d0 = -500,  Aж =(p2+2ηp+4η2) (p2+4ηp+8η2).

Выполнил: Илларионов С.В.

Проверил: Коновалов А.В.

Москва 2023 г.

Оглавление

1. Цель работы	3

2. Техническое задание	3

3. Определение структуры фильтра с учетом статических требований.	4

4. Определение структуры фильтра для заданного объекта с учетом статических требований к системе управления	6

5. Вывод передаточной функции разомкнутой системы в общем виде	6

6. Вывод передаточных функций замкнутой системы	6

7. Характеристическое уравнение замкнутой системы	7

8. Желаемое характеристическое уравнение замкнутой системы	7

9. Расчет параметров фильтра	8

10. Переходные процессы передаточных функций замкнутой системы.	8

# Цель работы

Освоение алгебраического метода теоретического проектирования автоматических систем управления и регулирования с заданными статическими и динамическими свойствами.

В зависимости от требований Технического задания необходимо выбрать:

- Выбрать структурную схему системы управления

- Выбрать структуру и параметры  фильтра

- Исследовать статические и динамические свойства системы и доказать их соответствие требованиям Технического задания.

# Техническое задание

  - Назначение системы управления

Система управления предназначена для поддерживания выходного параметра  Uвых  равным  (пропорциональным) управляющему сигналу Uвх и нейтрализации внешних возмущений f, приложенных к объекту.

  - Объект  управления

Передаточная функция объекта управления имеет вид:

Wop=UвыхpXp=BpDp=b0p2+d0

  - Структурная схема системы управления

Рис. 1 Структурная схема системы управления

  - Передаточная функция и структура фильтра произвольного порядка:

Wφp=YpΔp=GpRp=gvpv+gv−1pv−1+...+g1p+g0pk+rk−1pk−1+...+r1p+r0

Здесь k и ν - порядки знаменателя  и числителя фильтра соответственно.

Структурой фильтра будем называть совокупность этих величин.

  - Суммирующие блоки

Суммирующие блоки в структурной схеме 3. описываются соотношениями:

Δ=Uвх−Uвых; уравнение отрицательной обратной связи

x=y+f

Совокупность приведенных выше уравнений (2., 4., 5) полностью описывает работу системы управления.

6.  Статические требования к системе управления

При ступенчатых воздействиях по Uвх  и  f  установившееся значения ошибки Δ должно быть равно нулю.

7.  Динамические требования к системе управления

Длительность Т переходных процессов должна быть порядка

T ≈ (3…5)/η ,

где η - степень устойчивости системы (наименьшая по модулю вещественная часть среди корней характеристического уравнения).

Aж =(p2+2ηp+4η2) (p2+4ηp+8η2)

8.  Исходные данные,  вариант № 13

b0 = 2 ,          η = 10 ,         d0 =  -500.

# Определение структуры фильтра с учетом статических требований.

Объект – неизменная часть системы

Wop=UвыхpXp=BpDp=bm∗pm+…+b1∗p+b0pn+dn−1∗pn−1+…+d0  (4)

Здесь m и n – порядки полиномов числителя и знаменателя передаточной функции объекта (4) соответственно;

bi и di – известные коэффициенты, причём dn  = 1; 𝑚 ≤ 𝑛 – 1

Последовательно	с объектом	включен корректирующий фильтр с   передаточной функцией:

Wфp=Yp∆p=GpRp=gkpv+gk−1pv−1+…+g1p+g0pk+rk−1pk−1+…+r1p+r0  (2)

Здесь v и k порядки полиномов числителя и знаменателя Wфp соответственно;

gi и ki – неизвестные коэффициенты, подлежащие определению из статических и динамических требований к системе, причём rk= 1; 𝑣 ≤ 𝑘

При заданном объекте попытаемся подобрать такой фильтр, который обеспечивал бы произвольное расположение корней характеристического уравнения замкнутой системы, то есть обеспечивал бы произвольное качество и длительность переходных процессов.

Передаточная характеристика замкнутой системы:

В соответствии со структурной схемой Рис. 1

Wразp=WфpWop=GpBpRpDp  (5)

Wзам=UвыхUвх=Wразp1+Wразp=BpGpBpGp+RpDp  (6)

Характеристическое уравнение замкнутой системы – знаменатель

передаточной функции приравненный к 0:

𝐴(𝑝) = 𝐵(𝑝)𝐺(𝑝) + 𝑅(𝑝)𝐷(𝑝) = 𝑝N + aN-1𝑝N-1 + ⋯+ 𝑎1𝑝 + 𝑎0 = 0 (7)

𝐴(𝑝) = (𝑝 – 𝑝1)(𝑝 – 𝑝2)…(𝑝 − 𝑝N) = 0 (8)

𝑝1, 𝑝2 …𝑝N – корни характеристического уравнения 𝐴(𝑝) = 0

Порядок N этого уравнения равен сумме порядков знаменателей передаточных функций объекта и фильтра:

𝑁 = 𝑛 + 𝑘 (9)

Коэффициенты aj характеристического уравнения (7) связаны с корнями pj известными формулами Виета:

aN−1=−p1+p2+…+pN;

aN−2=p1p2+p1p3+…+pN−1pN;

…                              (10)

a0=−1Np1p2…pN;

Отсюда (10) видно, что, задав желаемое расположение корней pj  можно вычислить желаемое значение коэффициентов aj  характеристического уравнения (7) замкнутой системы.

В	характеристическом	уравнении	(7)	неизвестными	являются коэффициенты полиномов R(p) и Gp, соответственно, знаменатель и числитель передаточной функции фильтра (2)

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях p, можно получить систему для определения коэффициентов gi и ri фильтра.

.

Согласно домашнему заданию при ступенчатых воздействиях по Uвх и f установившееся значение ошибки ∆ должно быть равно нулю, значит передаточная функция Wразp должна содержать интегратор (нулевой полюс) с передаточной функцией Wинтp=1p, то есть должна иметь следующий вид:

Wразp=1pWраз'p

Для выполнения этого условия r0 = 0.

Wфp=gkpv+gk−1pv−1+…+g1p+g0pk+rk−1pk−1+…+r1p  (11)

Необходимым условием разрешимости этой системы уравнений является равенство числа уравнений N = 𝑛 + 𝑘 и числа Тф неизвестных (свободных) коэффициентов фильтра, т. е. 𝑁 = 𝑛 + 𝑘 = 𝑁ф.

В нашем случае 𝑁ф = 𝑘 − 1 + 𝑣 + 1 = 𝑘 + 𝑣

Из равенства 𝑁 = 𝑁ф	получим необходимый минимальный порядок 𝑣 числителя фильтра: 𝑣 = 𝑛

Порядок 𝑘 знаменателя фильтра произволен, но с учётом реализуемости фильтра: 𝑘 ≥ 𝑣 = 𝑛.

Выберем фильтр наименьшего порядка:

𝑘 = 𝑣 = 𝑛

# 4. Определение структуры фильтра для заданного объекта с учетом статических требований к системе управления

Объект:

Wop=UвыхpXp=BpDp=b0p2+d0=2p2-500

Порядок знаменателя объекта n = 2; порядок числителя объекта m = 0. Выбран фильтр наименьшего порядка 𝑘 = 𝑣 = 𝑛 = 2.

Исходя из выше сказанного, запишем передаточную функцию фильтра в общем виде.

Wфp=g2p2+g1p+g0p2+r1p+r0

Для того, чтобы система была астатической (задан нулевой порядок астатизма	системы)	по	отношению	к	ступенчатому	возмущению, необходимо, чтобы Wразp=WфpWop содержало интегратор. Так как Wo не содержит интегратора, то Wф должен содержать интегратор, следовательно r0 =0

Тогда окончательная структура фильтра выглядит следующим образом:

Wфp=g2p2+g1p+g0p2+r1p

# 5. Вывод передаточной функции разомкнутой системы в общем виде

Получим передаточную функцию разомкнутой системы, пользуясь следующим соотношением:

Wраз=WфpWop=b0g2p2+g1p+g0p2+r1pp2+d0

Раскроем скобки и получим:

Wраз=b0g2p2+b0g1p+b0g0p4+r1p3+d0p2+d0r1p

6. Вывод передаточных функций замкнутой системы

Обозначим числитель и знаменатель передаточной функции объекта, как Bp и Dp соответственно. Обозначим числитель и знаменатель передаточной функции фильтра, как Gp и Rp соответственно.

Получим передаточную функцию замкнутой системы.

Wзам=UвыхUвх=Wразp1+Wразp=BpGpBpGp+RpDp

Wзам=b0g2p2+g1p+g0b0g2p2+g1p+g0+p2+r1pp2+d0

Раскроем скобки и получим:

Wзам=b0g2p2+b0g1p+b0g0p4+r1p3+b0g2+d0p2+b0g1+d0r1p+b0g0

Передаточная функция W1 (p) имеет вид:

W1p=Uвыхf=BpRpBpGp+RpDp

Так как знаменатель функции такой же, изменится только числитель.

W1p=b0p2+b0r1pp4+r1p3+b0g2+d0p2+b0g1+d0r1p+b0g0

Передаточная функция W2p имеет вид:

W2p=∆Uвх=DpRpBpGp+RpDp

Как и в предыдущем случае, изменится только числитель.

W2p=p4+r1p3+d0p2+d0r1pp4+r1p3+b0g2+d0p2+b0g1+d0r1p+b0g0

Определим начальные и конечные значения переходных процессов данных передаточных функций. Начальное значение мы получим, вычислив предел передаточных функций при p=∞, а установившееся значение при p=0. Все полученные значения отображены в таблице 1.

Таблица 1. «Начальные и установившиеся значения передаточных функций замкнутой системы»

|  | Wзам | W1p | W2p |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальное значение при p = ∞ | 0 | 0 | 1 |
| Установившееся значение при p = 0 | 1 | 0 | 0 |

7. Характеристическое уравнение замкнутой системы

Характеристическое	уравнение	𝐴(𝑝)	замкнутой	системы	есть знаменатель передаточной функций замкнутой системы, описанной в предыдущем пункте.

𝐴(𝑝) = 𝐵(𝑝)𝐺(𝑝) + 𝑅(𝑝)𝐷(𝑝)

Запишем его с коэффициентами при степенях p.

Ap=p4+r1p3+b0g2+d0p2+b0g1+d0r1p+b0g0

# 8. Желаемое характеристическое уравнение замкнутой системы

Вариантом задано желаемое характеристическое уравнение:

Aжp=(p2+2ηp+4η2) (p2+4ηp+8η2)

Корни данного уравнения:

p1=-2η+-12η22, p2=--2η+-12η22,  p3=-4η+-16η22,  p4=--4η+-16η22

Раскроем скобки и найдем коэффициенты при степенях p.

Aжp=p4+6ηp3+20η2p2+32η3p+32η4

# 9. Расчет параметров фильтра

Рассчитаем параметры фильтра при помощи характеристического уравнения. Запишем характеристическое уравнение замкнутой системы и желаемое характеристическое уравнение.

Ap=p4+r1p3+b0g2+d0p2+b0g1+d0r1p+b0g0

Aжp=p4+6ηp3+20η2p2+32η3p+32η4

Приравняем коэффициенты при соответствующих степенях p и составим систему уравнений, зависящих от параметров фильтра:

r1=6η;

b0g2+d0=20η2;

b0g1+d0r1=32η3;

b0g0=32η4;

В данной системе неизвестны r1, g0, g1 и g2, а b0, d0 и η заданы вариантом:

b0 = 2; d0 = -500; η = 10.

Решим данную систему и получим:

r1=60;

g2=1250;

g1=31000;

g0=160000;

Запишем передаточную функцию фильтра:

Wфp=1250p2+31000p+160000p2+60p

# 10. Переходные процессы передаточных функций замкнутой системы.

На рисунках 2 - 4 изображены переходные процессы передаточных функций замкнутой системы.

Рис. 2. Модель замкнутой системы

Wзамp=b0g2p2+b0g1p+b0g0p4+r1p3+b0g2+d0p2+b0g1+d0r1p+b0g0

Wзамp=2500p2+62000p+320000p4+60p3+2000p2+32000p+320000

Рис. 3. Переходный процесс для Wзам (p)

Согласно W(p) и по графику ℎ(0) = 0, ℎуст = 1, hmax= 2.51.

Перерегулирование системы

По графику W(t)_max=2.51.

При точностной трубке 5%Wtmax=Wtуст∙1.05=1.05,Wtmin=Wtуст∙0.95=0.95 относительно Wtуст=1, время переходного процесса составляет 0.48c.

Ажp=(p2+2ηp+4η2) (p2+4ηp+8η2)=0,

Корни характеристического уравнения равны:

p1=-2η+-12η22=-10+103i, p2=--2η+-12η22=10-103i,  p3=-4η+-16η22=-20+20i,  p4=--4η+-16η22=20-20i

В общем виде pi=α.+jβ, где i=1..N

Теоретически tp≈3…5αmin∨ =3…510  = (0.3…0.5) с.

По графику tp≈ 0.48 с. Содержится в теоретическом интервале (0.3…0.5) с.

Рис. 4. Модель замкнутой системы

Рис. 5. Переходный процесс для Wзам (p)

Согласно W(p) и по графику ℎ(0) = 0, ℎуст = 1, hmax= 2,51.

По графику W(t)_max=2,51.

При точностной трубке 5%Wtmax=Wtуст∙1.05=1.05,Wtmin=Wtуст∙0.95=0.95 относительно Wtуст=1, время переходного процесса составляет 0.48c.

По графику tp≈ 0.48 с. Содержится в теоретическом интервале (0.3…0.5) с.

W1p=b0p2+b0r1pp4+r1p3+b0g2+d0p2+b0g1+d0r1p+b0g0

W1p=2p2+120pp4+60p3+2000p2+32000p+320000

Рис. 6. Модель замкнутой системы W1p в Simulink

Можно показать теоретически:

limp→0W1p =limp→02p2+320pp4+60p3+2000p2+32000p+320000 =0

limp→∞W1p =limp→∞2p2+320pp4+60p3+2000p2+32000p+320000 =0

Рис. 7. Переходный процесс (h1(t)) для W1(p).

Передаточная функция W1p=Uвыхpfp характеризует влияние возмущающего воздействия f(t) на выход системы управления Uвых(t).

График переходного процесса стремится к 0, значит данная система нейтрализует возмущающее воздействие f(t).

По графику:

Согласно W(p) и по графику h(0) = 0, hуст(t) = 0, ℎmax(𝑡) = 7.23*10-3 при 𝑡 = 0.109.

При точностной трубке -0,362*10-3…0,362*10-3 5% от ℎmax по графику время переходного: 𝑡p ≈ 0.374 𝑐.

По графику tp ≈ 0.374 с. Содержится в теоретическом интервале (0.3…0.5).

Рис. 8 Модель замкнутой системы W1p в Simulink

Рис. 9. Переходный процесс (h1(t)) для W1(p).

Передаточная функция W1p=Uвыхpfp характеризует влияние возмущающего воздействия f(t) на выход системы управления Uвых(t).

График переходного процесса стремится к 0, значит данная система нейтрализует возмущающее воздействие f(t).

По графику:

Согласно W(p) и по графику h(0) = 0, hуст(t) = 0, ℎmax(𝑡) = 9.27*10-3 при 𝑡 = 0.111.

При точностной трубке (± 0.05) ±0,464*10-3 5% от ℎmax по графику время переходного: 𝑡p ≈ 0.385 𝑐.

По графику tp ≈ 0.385 с. Содержится в теоретическом интервале (0.3…0.5)

Рис. 10. Модель замкнутой системы W2p в Simulink

W2p=p4+r1p3+d0p2+d0r1pp4+r1p3+b0g2+d0p2+b0g1+d0r1p+b0g0

W2p=p4+60p3-500p2-30000pp4+60p3+2000p2+32000p+320000

Можно показать теоретически:

limp→0W2p=limp→0p4+60p3-500p2-30000pp4+60p3+2000p2+32000p+320000=0 =∆=∞

limp→∞W2p=limp→∞p4+160p3+200p2+32000p p4+160p3+8600p2+176000p+1050000=1 = ∆0

Рис. 11. Переходный процесс h2(t) для W2(p). Процесса

Согласно W(p) и по графику ℎ(0) = 1, ℎуст = 0, ℎmax= -1.51 при 𝑡 = 0.097 𝑐

При точностной трубке (± 0.05) 5% от 𝑈вых (𝑡уст ) = 0 по графику время переходного процесса: 𝑡p ≈ 0.476 𝑐.

Теоретически tp = (0.3…0.5) с.

По графику tp ≈ 0.476 с. (точностная трубка равна ± 0.05) содержится в теоретическом интервале (0.3…0.5) с

Теоретически

limp→0W2p=limp→0p4+60p3-500p2-30000pp4+60p3+2000p2+32000p+320000=0 =∆=∞

и по графику Δ(t)уст = Uвх(t) - Uвых(t)уст= 0, значит система управления астатическая.

Начальные и установившиеся значения, максимальные отклонения и длительность переходных процессов отображены в таблице 2

Таблица 2. «Начальные и установившиеся значения, максимальные отклонения и длительность переходных процессов»

|  | Wзам | W1 | W2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальное значение | 0 | 0 | 1 |
| Установившееся значение | 1 | 0 | 0 |
| Максимальное отклонение | 2.51 | 9.27*10-3 | -1.51 |
| Время переходного процесса | 0,48 | 0.385 | 0,476 |

Полученные начальные и установившиеся значения полностью совпадают с теоретическими, полученными в пункте 5 (таблица 1). Динамические требования системы T ≈ (3…5) / η. При η = 10 время переходного процесса должно быть в промежутке 0.3 … 0.5 секунд. Время переходных процессов в двух случаях несколько меньше, но порядок совпадает, значит переходные процессы построены верно.

11.	АЧХ W1(p).

Амплитудно-частотная характеристика W1(p) изображена на рисунке 8.

- АЧХ - plot(w, abs(W1));

- ЛАХ и ЛФХ - F = tf(a, b)

bode(F, w).

W1p=2p2+120pp4+60p3+2000p2+32000p+320000

Рис. 12. АЧХ W1(p).

График возрастает из 0 до экстремума, равного 0.00155 на частоте 11.3 рад/c, а затем асимптотически стремится обратно к 0. Значение в нуле и на бесконечности АЧХ равно 0, что соответствует теоретическим расчетам из таблицы 1 пункта 5.

12.	АЧХ W2(p).

Амплитудно-частотная характеристика W2(p) изображена на рис. 13.

- АЧХ - plot(w, abs(W2));

W2p=p4+60p3-500p2-30000pp4+60p3+2000p2+32000p+320000

Рис. 13. АЧХ W2(p).

График возрастает до экстремума, примерно равного 1.337, на частоте 86.85 рад/c. Значение в нуле АЧХ равно 0, а на бесконечности равно 1, что соответствует теоретическим расчетам из таблицы 1 пункта 5.

13.	ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы.

- ЛАХ и ЛФХ W = tf(a, b)

bode(W, w)

ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы изображены на рисунке 10.

Wразp=b0g2p2+b0g1p+b0g0p4+r1p3+d0p2+d0r1p

Wразp=2500p2+62000p+320000p4+60p3+2000p2+32000p

Рис. 14. ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы.

Частота среза примерно равна 52 рад/c. Фаза при данной частоте равна примерно -131 градусов. Наклон на частоте среза около -40 дБ/дек.

14.	Параметры переходных процессов и частотных характеристик.

В таблице 3 для сравнения представлены параметры переходных процессов и частотных характеристик.

Таблица 3. «Параметры переходных процессов и частотных характеристик»

|  |  | W(p) | W1(p) | W2(p) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры переходных процессов | Время переходного процесса | 0,48 | 0,385 | 0,476 |
|  | Начальное значение (p=∞) | 0 | 0 | 1 |
|  | Установившееся значение (p=0) | 1 | 1 | 0 |
|  | Максимальное отклонение | 2.51 | 9.27*10-3 | -1.51 |
| Параметры частотных характеристик | Характерные точки | - | А=0,00155 при ω=11,3 | А=1,337 при ω=86,85 |
|  | ω=0 | - | 0 | 0 |
|  | ω=∞ | - | 0 | - |

# 15.	Выводы.

В данной работе была разработана система управления с астатизмом нулевого порядка для заданного объекта

W0p=2p2-500

Характеристическое уравнение замкнутой системы было задано вариантом в виде

Aжp=(p2+2ηp+4η2) (p2+4ηp+8η2)

Передаточная функция фильтра с учетом астатизма (нулевого порядка) имеет вид

Wфp=1250p2+31000p+160000p2+60p

Для передаточной функции замкнутой системы Wзам(p):

Wзамp=2500p2+62000p+320000p4+60p3+2000p2+32000p+320000

Длительность переходного процесса по графику 0,2-0.5 сек., что соответствует нашим теоретическому диапазону T ≈ (3…5) / η = 0,3...0,5 сек. Значит, качество переходных процессов считаем удовлетворительным.

Рассчитанные алгебраически начальные и конечные значения переходных процессов совпали с начальными и конечными значениями на графиках переходных процессов. График АЧХ для функции W1p=Uвыхpfpпоказывает, что полученная система хорошо нейтрализует возмущающее воздействие на низких.

График АЧХ для функции

W2p=∆pUвхp

показывает, что на низких частотах ошибка практически равна нулю, а на высоких она довольно велика. Это значит, что полученная система удовлетворяет статическим требованиям.

Частота среза равна 52 рад/с для ЛАХ разомкнутой системы.

Аналитически,

tₚ=(1..4)ωсрπ=0,11..0,44c.

Длительность переходных процессов W1(p) (0,44 с) и W2(p) (0,44 с) входят в теоретический интервал, а длительность переходного процесса Wзам(p) (0,6 с) не входит в интервал, но имеет такой же порядок.

Таким образом, спроектированная система управления удовлетворяет всем требованиям технического задания.